|  |  |  |  |  |  |  |  | BILL OF QUANTITY Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Документ nr. Document no. 30HAJ10-PC402-0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница Sheet |  | 1 | от of | 4 |
| Проект Project |  | КонтурГлобал Оперейшънс България АД Планов ремонт на съоръженията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код Security Index |  |  |  |  |
| Име Title |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I ва степен - КА 3-2017 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система System |  | HAJ |  | Тип документ Document Type |  | PC |  |  | Дисциплина Discipline |  |  |  | & | Файл File |  | 30HAJ10-PC402-0.pdf |  |  |  |  |  |
| REV | Описание на ревизиите / Description of Revisions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | За тръжна процедура (За търг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 24.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т.Георгиев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П.Панайотов |  |  | С.Бодуров |  |  |  |
| REV | Дата Date |  | Обхват Scope |  | Подготвил Prepared by |  | Сътрудници Co-operations |  |  |  |  |  |  |  | Проверил Checked by |  |  | Одобрил Approved by |  |  |  |

1. Обхват на работите :

- 1.1  Демонтаж и подмяна носещи елементи за зидария,при нужда след дефектовка , съгласно чертежи – приложение 8.

- 1.2  Демонтаж и подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на МПП I ва степен - КА 3 (ляво и дясно).

- 1.3 Монтаж и демонтаж на такелажна схема с включени всички разходи за демонтажни и монтажни работи по системите , който трябва да се отворят за подмяната на МПП I ва степен - КА 3.

- 1.4  Демонтаж на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици)МПП I ва  степен - КА 3.

- 1.5  Ревизия и ремонт на носещи (Греди) балки.

- 1.6   Подмяна на опорите на колекторите.

- 1.7 Монтаж и заваряване на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици) МПП I ва  степен - КА 3.

- 1.8   Рихтовка на МПП I ва  степен, съгласно чертежи – приложение 8 .

- 1.9 Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите.

- 1.10 Предмонтажен  Контрол на заварките.

- 1.11 Демонтаж и монтаж на  щитови затвори.

- 1.12 Подмяна на прахови защити.

1.13 Ремонт(изработка) на 50% щитови затвори.

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация.

  - Дейности /машинна част /

| № | Обект | Мярка | Количество | Ед. Цена лева | Общо лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Демонтаж и подмяна носещи елементи за зидария. | Бр. | 100 |  |  |
| 2.1.2. | Демонтаж и подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на МПП I ва | м2 | 80 |  |  |
| 2.1.3. | Монтаж и демонтаж на такелажна схема | комплект | 1 |  |  |
| 2.1.4. | - Демонтаж на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици)МПП I ва степен - КА 3. |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | - Демонтаж на колектори (входящи и изходящи) | бр. | 8 |  |  |
| 2.1.4.2 | - Демонтаж и серпентини (змиевици) | бр. | 384 |  |  |
| 2.1.5. | Ревизия и ремонт на носещи (Греди) балки. | комплект | 1 |  |  |
| 2.1.6. | Подмяна обшивка . | м2 | 80 |  |  |
| 2.1.7. | Подмяна на опорите на колекторите. | бр. | 16 |  |  |
| 2.1.8. | - Монтаж и заваряване на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици) МПП I ва степен - КА 3. |  |  |  |  |
| 2.1.8.1. | Монтаж и заваряване на колектори | бр. | 8 |  |  |
| 2.1.8.1. | Монтаж и заваряване на серпентини (змиевици) | бр. | 384 |  |  |
| 2.1.9. | Рихтовка на МПП I ва степен | комплект | 1 |  |  |
| 2.1.10. | - Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите в зоната на МПП I ва степен. | комплект | 1 |  |  |
| 2.1.11. | - Демонтаж и монтаж на щитови затвори. | комплект | 4 |  |  |
| 2.1.12. | - Подмяна на прахови защити. | комплект | 2 |  |  |
| 2.1.13. | - Ремонт(изработка) на 50% щитови затвори. |  |  |  |  |
|  | Общо по точка 2.1 |  |  |  |  |

  - Човеко часове за непредвидени работи .

| № | Специалист | Мярка | Количество | Ед. Цена лева | Общо лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Ръководител | ч.ч. | 100 |  |  |
| 2.2.2. | Монтьор | ч.ч. | 200 |  |  |
| 2.2.3. | Заварчик | ч.ч. | 200 |  |  |
| 2.2.4. | Оксиженист | ч.ч. | 200 |  |  |
|  | Общо по точка 2.2. |  |  |  |  |

Общо по точка 2.1 и 2.2 : ................................................ лева.